挑战杯应用成果技术交付材料

跌倒风险预测系统

系统设计与技术开发文档

系统架构、接口契约、部署运行与开发边界

文档定位 面向竞赛评审、技术复核与研究报告补充；所有能力和指标按证据等级陈述。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 学校 | 中国计量大学 |
| 团队成员 | 童奕翠、王蔚怀、孟鑫杰、张阳川、魏良宇、蒋斌斌、石旗开、艾科热木·巴拉提 |
| 负责人 | 童奕翠 |

状态：正式提交验收版（视觉/环境在线链路、开发者视频工具、风险通知编排已接入；音频为可选辅助分支）

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.2 | 2026-08-27 | 补充音频工程链路、独立启停、资源状态、告警持久化、回归测试结果和能力边界；同步更新版本与日期。 |
| V1.2-2026-08-29 | 2026-08-29 | 接入 YOLO26 视觉/环境在线链路与工程风险融合；补充标准化风险接口、数据库兼容、前端主题与环境侧栏、最新烟测和 262 项测试口径；修订音频路径与时间轴边界。 |
| V1.2-2026-08-29b | 2026-08-29 | 新增开发者本地视频暂存/确认分析工具、上传安全与生命周期清理；补充自适应画面比例、环境/交互风险大字号展示、bb9196a 代码与专项测试证据。 |
| V2.0-最终验收 | 2026-08-29 | 按最终项目实现补全技术交付口径：纳入萤石 CS-C6c(4WF,4mm) 客厅桌面安装、RTMP 1280×720/15 fps 输入与 10 fps 采样、通知服务与微信小程序接口、现场场景说明及验收数据边界。 |
| V2.0-首次提交版 | 2026-08-29 | 依据最终代码、自动化测试和现场运行记录统一技术口径，补全全链路、稳定性、多人跟踪与风险统计，形成赛方首次审批版本。 |

使用说明

文档中的仓库路径均相对于项目根目录。敏感密钥、设备序列号和可复用直播地址不进入交付材料。

目录

修订记录	2

使用说明	2

目录	2

1 文档概述	4

1.1 编制目的	4

1.2 系统定位	4

1.3 术语与证据等级	4

2 总体架构	5

2.1 双轨工程结构	5

2.2 平台主系统数据流（含萤石至网页全链路）	6

2.2.1 萤石设备、平台认证与双路视频路径	6

2.2.2 后端采样、模型推理与风险融合	6

2.2.3 存储、接口推送与网页呈现	6

图 2-3  摄像头至网页展示的端到端数据链路

流程图占位：萤石摄像头 → 萤石云平台 → 开放平台认证/设备发现 → RTMP/RTSP 分析流 → FastAPI → VideoCapture → YOLO26n-Pose/YOLO26n → 姿态与环境风险处理 → 个体基线/偏离检测 → 工程风险融合 → SQLite + WebSocket → React/ECharts 网页看板；旁路：EZUIKit 原始播放、PANNs 可选音频、通知服务确认与电话兜底。

2.3 技术栈	6

3 平台主系统模块设计	6

3.1 四项步态特征	7

3.2 个体化基线、偏离与视觉/环境融合

3.3 四级告警与提醒抑制

4 真实数据验证原型设计	8

4.1 主平台视觉/环境分支	8

4.2 模型权重边界	8

5 接口与数据契约	9

5.1 REST 与 WebSocket 接口	9

5.2 数据库	10

5.3 验证原型 JSONL	10

6 音频辅助识别与告警模块

6.1 音频链路与运行配置

6.2 预留接口

6.3 集成约束

7 部署与运行说明	11

7.1 主仓库本地运行	11

7.2 萤石 RTMP 配置	11

7.3 验证原型运行前整理	12

7.4 Docker 部署	12

8 安全、隐私与运维边界	12

9 能力状态与开发路线	13

最新验证观测：更新日志记录全量后端测试 276 passed，前端生产构建和 git diff --check 通过；真实视频 30 帧烟测中 Pose 30/30 帧识别到人体，环境推理 10 次，缓存年龄小于 1 秒且无模型异常，主循环最大耗时约 2.64 秒。现场萤石 RTMP 单人客厅连续运行超过 2 小时，发生 1 次断流并自动重连成功 1 次，运行期间无崩溃；开始监控后自动连接视频流、投放网页画面并启动后台分析，停止监控后停止读取与分析、释放视频资源并将状态收敛为 is_running=false。新增开发者本地视频工具已完成暂存、确认启动、替换监控源和临时文件清理的代码级验证。上述结果证明软件链路和资源接入可运行，不构成准确率或临床有效性结论。 现场风险 provider 分项计数见文末附表。

10 可并入研究报告的技术摘要	13

附录 A 主要证据路径	14

1 文档概述

1.1 编制目的

本文档面向竞赛评审、交付验收和后续开发人员，描述当前仓库中可以由代码、配置、测试或归档证据直接确认的系统设计与实现。文档同时说明能力边界与部署条件，避免将设计目标、工程启发式分数或科研基线误写为已经部署的产品能力。

1.2 系统定位

核心定位 面向居家和社区养老场景，通过视频姿态、个体化步态基线和风险规则，实现从风险变化监测到分级告警的工程闭环。

- 平台主系统：主仓库现已形成视频接入、YOLO26n-Pose 姿态分析、YOLO26n 环境检测、步态特征、个体化基线、偏离检测、视觉/环境工程风险融合、风险通知编排、告警、API、数据库和前端看板的在线链路。

- 真实数据验证原型：wwh v0.2/v0.3 交接包提供 UR-Fall 真实 RGB 上的工程 smoke、科研冻结基线、诊断结果和向后兼容契约；它仍是独立验证资产。

- 技术资产边界：主仓库已形成视觉/环境在线工程风险链路；UR-Fall 科研冻结基线作为独立验证资产管理。两类资产均有明确代码和归档证据，并按在线运行与科研复核职责分别使用。

1.3 术语与证据等级

| 术语 | 本文含义 | 允许结论 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 本次或归档测试按规定输入执行并满足通过标准 | 可表述为对应功能通过 |
| OBSERVED | 真实样本中观察到的现象，不设必须达到的阈值 | 仅陈述观测值 |
| 已完成静态验收 | 测试方法存在但本次未运行 | 不可表述为通过 |
| 已完成代码验收 | 代码或设计存在，但缺少目标场景验证 | 仅表述为有限支持 |
| 按部署条件启用 / 按部署条件启用 | 外部模块、数据或配置作为部署条件 | 接口已保留，部署时按条件启用 |

2 总体架构

2.1 双轨工程结构

图 2-1  平台主系统、真实数据验证原型与音频辅助分支

平台主系统承担可交互、可持久化和可部署的软件能力，在线链路由姿态、环境目标、风险扩展和工程融合共同输出；wwh v0.3 原型承担真实数据工程验证与科研分析。科研冻结预测器仍未作为在线部署权重接入。

2.2 平台主系统数据流

图 2-2  实时监控数据流与数据落库边界

2.2.1 萤石设备、平台认证与双路视频路径

现场摄像头为萤石 CS-C6c(4WF,4mm)，安装在客厅、距地约 75 cm 的桌面。摄像头采集 1280×720、原始 15 fps 的视频并上传至萤石云平台。后端通过 src/ezviz/client.py 封装萤石开放平台 HTTP API：使用 appKey/appSecret 获取并缓存 AccessToken，查询设备列表和通道状态，再调用直播地址接口取得 RTMP/RTSP 分析地址。对外接口不返回完整设备序列号，而是以脱敏、稳定的 device_id 标识设备。

前端设备选择调用 GET /api/v1/ezviz/devices，开始监控调用 POST /api/v1/ezviz/monitor/start。后端完成设备校验、授权和分析地址获取后，返回 EZUIKit 所需的 accessToken 与 ezopen:// 播放地址，同时把 RTMP/RTSP 地址交给 FallRiskMonitor。这里存在两条并行路径：EZUIKit/ezuikit-js 负责网页原始画面播放；后端通过 OpenCV/FFmpeg 独立拉取分析流执行算法。播放器不会把视频帧直接传给后端。

2.2.2 后端采样、模型推理与风险融合

VideoCapture 使用 OpenCV 的 VideoCapture 打开 RTMP/RTSP，并为网络流设置有限缓冲和读取失败重连。系统从原始 15 fps 按 configs/base.yaml 采样为 10 fps，每个 VideoFrame 带有图像、相对监控时间戳和帧序号。FallRiskMonitor 在线程中逐帧串联 YOLO26n-Pose、环境检测、帧质量过滤、特征计算、个人基线、偏离检测、风险 provider 和工程融合。原始视频帧作为实时处理输入，不默认写入 SQLite。

YOLO26n-Pose 是本地姿态推理模型，一次返回人体候选框、关键点和质量状态；多人候选通过 IoU、面积和置信度规则稳定选择主人物。YOLO26n 是本地环境目标检测模型，每 3 个处理帧更新一次，结果缓存有效期为 1 秒；缓存过期、人物缺失或 provider 不可用时保留 UNKNOWN 和原因码。FrameFilter 只允许关键点存在且通过质量检查的帧进入步态特征窗口。

系统计算行走节拍、步幅相对幅度、躯干稳定性和活动密度；基线未就绪时积累个人样本，默认至少 100 个有效样本，基线就绪后执行短期马氏距离和长期趋势分析。人体、照明、障碍物、轨迹和交互 provider 分别输出工程风险指数与 LOW/MEDIUM/HIGH/UNKNOWN 状态，再由 EngineeringRiskFusion 统一输出 0–100 工程风险分和 low/attention/warning/critical 等级。环境型升级连续确认 3 次、降级连续确认 5 次，同类高危提醒冷却 60 秒。

2.2.3 存储、接口推送与网页呈现

风险时间序列和告警分别写入 SQLite 的 risk_records、alert_events；通知编排写入 notifications、notification_deliveries，保存通知 ID、渠道状态、确认状态和电话兜底状态。GET /api/v1/risk/current 提供 person、motion、environment、risk_extensions、fusion 及兼容字段；risk/history、alerts、stats 提供历史、告警和统计查询。

后端通过 /ws/video 推送叠加人体框、骨架、环境框和轨迹的 JPEG 二进制帧，通过 /ws/alerts 推送 risk_update、告警、通知 ID、风险分数和原因码。React 前端同时建立两个视频通道和告警通道，定时查询 REST 接口，并使用 ECharts 绘制风险仪表盘、趋势曲线和风险分项统计；页面展示综合风险、人体/环境/交互分项、危险物贡献、缓存状态、告警列表和原始萤石画面。

模型边界：当前“后台模型调用”指本地 YOLO26n-Pose、YOLO26n 及可选 PANNs Cnn14 推理，不存在独立云端大语言模型 API。PANNs 仅从 RTSP/RTMP 音轨或麦克风识别人声呼救、撞击声等辅助事件，不能替代视觉主链，也不能把模型分数表述为校准概率。

2.2.4 启动、运行、告警与停止时序

系统运行时的控制面和数据面按以下顺序协同：

| 步骤 | 触发/组件 | 处理动作与输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户点击开始监控 | React 校验设备状态并请求 /api/v1/ezviz/monitor/start。 |
| 2 | FastAPI 与 EzvizClient | 获取/复用 AccessToken，查询设备和通道，取得 RTMP/RTSP 分析地址与 EZUIKit 播放配置。 |
| 3 | FallRiskMonitor | 启动视频分析线程，VideoCapture 打开网络流；前端建立 /ws/video、/ws/video/raw 和 /ws/alerts。 |
| 4 | 实时处理循环 | 按 10 fps 采样；执行 Pose、环境检测、FrameFilter、特征、基线、偏离、provider 和工程融合。 |
| 5 | 存储与推送 | 风险/告警写入 SQLite，叠加画面推送 JPEG，风险变化推送 risk_update；critical 进入确认与 30 秒电话兜底状态机。 |
| 6 | 用户点击停止监控 | 请求 /api/v1/stream/stop；后端设置停止标志，等按部署条件线程退出，关闭采集资源、清理临时视频并将 is_running 置为 false。 |
| 7 | React 页面收敛 | 清除播放器状态和临时视频状态，恢复未启动界面；历史风险和告警仍可通过 REST 查询。 |

全链路证据边界：萤石平台 API、EZUIKit 播放 SDK、OpenCV/FFmpeg 拉流、FastAPI、WebSocket 和 SQLite 属于不同层次，按开放平台 API、播放器 SDK 与后端分析流三层分别表述。当前链路已证明软件接入、处理、存储和展示能够协同运行；0–100 分是工程风险指数，通用 YOLO26 权重不是项目最终风险模型，通知状态不代表第三方 APP、短信或电话已经真实外发。

2.3 技术栈

| 层级 | 主要技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 视频与视觉 | OpenCV、Ultralytics YOLO26n / YOLO26n-Pose、MediaPipe | 视频读取、人体检测、姿态关键点提取 |
| 算法与模型 | NumPy、SciPy、PyTorch | 特征计算、基线、偏离检测、时序模型结构 |
| 服务端 | FastAPI、WebSocket、SQLite | 接口、实时推送、风险与告警持久化 |
| 视频平台 | 萤石开放平台、EZUIKit | 设备列表、播放参数、分析流启动与原始画面播放 |
| 客户端 | React、Vite、ECharts | 实时风险看板、趋势、告警交互和萤石播放器 |
| 交付部署 | Docker Compose、Nginx、Redis | 容器编排、静态站点和反向代理 |
| 数据工程 | DVC、LabelStudio | 数据版本、标注导入导出及一致性评估 |

3 平台主系统模块设计

| 模块 | 代码位置 | 设计职责 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频接入 | src/data/video_capture.py | 摄像头、视频文件或网络流读取；网络流支持重连 | 已实现；真实 RTMP 有历史联调记录 |
| 人体检测 | src/data/human_detector.py | YOLO 人体框检测；非 YOLO-Pose 后端的前置触发 | 已实现 |
| 姿态估计 | src/data/keypoint_extractor.py / yolo_pose_extractor.py | MediaPipe 33 点或 COCO 17 点映射至统一 33 点 | 已实现；主配置为 yolo_pose，使用 YOLO26n-Pose |
| 帧质量 | src/data/frame_filter.py | 按置信度和下肢可见性剔除无效帧 | 已实现并有单元测试 |
| 特征计算 | src/inference/features.py | 计算四项个体相对步态特征 | 已实现并有单元测试 |
| 基线管理 | src/inference/baseline.py | 按 person_id 采集、计算并存储均值/标准差/协方差 | 已实现；默认至少 100 样本 |
| 偏离检测 | src/inference/deviation.py | 短期马氏距离和长期趋势检测 | 已实现并有单元测试 |
| 告警决策 | src/alerts/engine.py | 将偏离和无活动状态映射为四级告警 | 已实现；通知编排、投递记录和高危确认兜底已接入，第三方供应商仍为 not_configured |
| 监控编排 | src/inference/monitor.py | 在线程中串联完整处理链并写入数据库 | 已实现；集成测试使用 Mock 视频源 |
| 萤石接入 | src/ezviz、src/api/ezviz_routes.py | 设备查询、播放配置、分析流地址获取与监控启动 | 代码与路由测试已存在；真实凭据由部署环境配置 |
| 服务与看板 | src/api、frontend/src | REST、双 WebSocket、历史查询、EZUIKit、家属端看板和开发者本地视频工具；比例容器按首帧真实尺寸在 3:4–16:9 内自适应并使用 object-fit: contain；环境侧栏在详情上方展示综合环境风险、交互风险（0–100、一位小数，不可用显示 --），文件名置于侧栏底部。 | 已实现；前端已完成生产构建 |
| 环境目标检测 | src/data/environment_detector.py | YOLO26n 分离人物与环境目标；按帧间隔更新并缓存 | 已实现；30 帧烟测环境推理 10 次 |
| 视觉风险扩展 | src/inference/visual_risk.py | 邻近、照明、障碍、轨迹、交互和 Wet Floor UNKNOWN 契约 | 已实现并有单元测试；provider 按工程规则输出并由现场数据记录 |
| 工程风险融合 | src/inference/visual_risk.py / monitor.py | 0–100 分、分层升级/降级、原因码和提醒冷却 | 已接入；环境升级 3 次、降级 5 次 |
| 开发者视频工具 | src/api/routes.py；src/inference/monitor.py；frontend/src/App.jsx | 本地视频暂存、格式/大小/解码校验、确认后替换当前监控；不透明 upload_id、受控临时目录、过期与会话结束清理；前端显示源文件名 | 已实现；tests/test_video_upload_routes.py 覆盖路由、替换、清理和路径脱敏 |
| 自适应视频显示 | frontend/src/App.jsx；frontend/src/index.css | 按分析 WebSocket 首帧真实像素尺寸计算比例，限制 3:4–16:9，object-fit: contain 保留完整画面与叠加层 | 已实现；切换分析源时恢复默认比例 |
| 风险通知编排 | src/notifications/service.py；src/api/routes.py；src/api/database.py；tests/test_notifications.py | 对外 low/attention/critical 三档策略、risk_notification WebSocket、通知 REST 查询、告警确认、投递状态持久化和 30 秒电话兜底状态机 | 已实现并有专项测试；APP/短信/电话供应商未接入 |

3.1 四项步态特征

| 特征 | 计算方法 | 解释 | 单位/范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行走节拍频率 | 髋关节 y 坐标时序 FFT 主频 | 反映步频及节奏变化 | Hz |
| 步幅相对幅度 | 踝关节摆动幅度 / 躯干高度 | 降低摄像距离和体型影响 | 归一化值 |
| 躯干稳定指数 | 肩髋几何角度的变化范围 | 数值增大通常表示躯干摆动增强 | 度 |
| 活动密度 | 窗口内活动帧占比 | 反映站立、行走等日常活动水平 | 0～1 |

解释边界 上述特征是工程特征，不是临床量表；特征异常需结合个人基线、持续时间和数据质量解释。

视觉/环境扩展：环境检测将 person 与环境目标分离，主人物由 IoU 和面积/置信度规则稳定选择。人物脚点邻近风险使用类别权重、置信度和归一化图像距离；照明、下半身重叠过滤、通道障碍、因果轨迹和路径交互作为可解释 provider。Wet Floor 在缺少可靠权重时返回 available=false、state=UNKNOWN、risk_index=null，不伪造检测结果。

3.2 个体化基线、偏离与视觉/环境融合

- 基线采集：仅在基线未就绪时接收有效特征，默认至少 100 个样本；基线完成后不再用异常动作继续污染基线。

- 短期偏离：默认 5 分钟滑动窗口，计算马氏距离；阈值 3.0，连续 3 个超阈窗口形成短期偏离。

- 长期趋势：保留 14 天窗口并计算特征趋势斜率；连续负向变化用于预警级判断。

- 异常融合：DeviationDetector 输出 NONE、SHORT_TERM、LONG_TERM 或 BOTH，交由告警引擎解释。视觉/环境 provider 同时输出 0–100 工程风险指数；EngineeringRiskFusion 采用分层保守策略，环境型升级连续确认 3 次、降级连续确认 5 次，风险等级变化和原因码通过 WebSocket 推送。

告警提醒冷却：环境型风险升级连续确认 3 次、降级连续确认 5 次；风险等级或原因变化通过 WebSocket 推送，同类高危提醒默认冷却 60 秒。

3.3 四级告警与提醒抑制

| 等级 | 典型条件 | 当前系统动作 | 部署边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低风险 | 特征处于个人基线正常范围 | 持续监测并记录 | 不代表绝对安全 |
| 关注级 | 短期偏离频繁出现 | 生成事件并通过看板呈现 | 移动 APP 推送未实现 |
| 预警级 | 长期负向趋势超过阈值 | 记录并推送 WebSocket | 短信通道未实现 |
| 高危级 | 短期与长期异常叠加或长时间无活动 | 高优先级告警事件 | 声光和急救平台联动未实现 |

4 真实数据验证原型设计

wwh/competition_handoff_v0.2 提供一个独立的 fall_mvp v0.1 工程原型。其用途是验证视频/帧输入、姿态运动启发、环境物体检测、人物邻近风险、确定性融合和可复核输出能否协同工作。该原型不是主仓库 FastAPI 服务中的已部署推理器。

4.1 主平台视觉/环境分支

- 主平台视觉分支：YOLO26n-Pose 单次推理同时返回人体框、关键点和质量状态；主人物用于步态、轨迹和风险计算，其余人体框可叠加显示。人体运动指数由归一化垂直速度等信息计算。

- 环境分支：YOLO26n COCO 检测器识别 person 与 chair、couch、bed、backpack、suitcase、sports ball 等环境目标；环境模型每 3 个处理帧运行一次，结果缓存有效期为 1 秒。

- 人物匹配：环境检测结果中的 person 与 Pose 主人物通过 IoU 和中心/面积规则关联；多人场景支持稳定选择主人物，但当前不宣称每个人独立跟踪和独立基线。

- 环境风险：以人物框底边中心作为脚部代理点，计算到物体框的归一化图像距离、脚部通道关系和类别贡献，并输出 top_hazards、邻近距离、照明、障碍、轨迹和交互状态。

- 确定性融合：各 provider 状态区分 LOW/MEDIUM/HIGH/UNKNOWN，综合工程融合输出 0–100 分和 low/attention/warning/critical 告警等级；环境或交互单独触发时遵循连续确认，不把工程分数写成校准概率。人物缺失、缓存过期或 provider 不可用时保留 UNKNOWN 和原因码。

4.2 模型权重边界

| 当前文件 | 模型角色 | 安全检查所得类型 | 不得表述为 |
| --- | --- | --- | --- |
| checkpoints/yolo26n-pose.pt | 主监控姿态估计；COCO-Pose 通用预训练权重 | Ultralytics pose；可正常加载 | 项目最终跌倒风险模型 |
| checkpoints/yolo26n.pt | 人物/环境目标检测；COCO 通用预训练权重 | Ultralytics detect；可正常加载 | 使用 UR-Fall 训练的风险模型 |

权重交付与验证：主仓库已接入 Git LFS 管理的 checkpoints/yolo26n-pose.pt 与 checkpoints/yolo26n.pt，Ultralytics 任务分别为 pose 和 detect；复制后的文件与 wwh 原始交付文件逐字节一致。两者分别来自 COCO-Pose 与 COCO 通用预训练，用于通用姿态与环境检测；在线风险由工程特征、偏离检测与融合规则共同输出。

配置与运行边界：configs/base.yaml 将姿态模型设为 yolo26n-pose、环境模型设为 yolo26n；当前 yolo_pose 后端由 Pose 模型同时完成主体定位和关键点提取，环境检测与视觉风险融合已在 FallRiskMonitor 主循环中接入。两份权重仍是 COCO/COCO-Pose 通用预训练资产，不是项目最终跌倒风险模型。

资产清理记录：已删除随机初始化的 checkpoints/test_best.pt、8 个合成关键点样本、占位标签及其生成脚本，并移除旧 yolov8n.pt 与 yolov8n-pose.pt，避免将占位资产误认为训练成果。

表 4-3  YOLO26 权重接入与哈希校验

| 文件与任务 | SHA-256（与 wwh 原文件一致） |
| --- | --- |
| yolo26n.pt / detect / COCO | 9B09CC8BF347F0FC8A5F7657480587F25DB09B34BF33B0652110FB03A8AD4FEF |
| yolo26n-pose.pt / pose / COCO-Pose | EB3BB8268828AEAF515CEC23A4BFAFD793944A86FE9AF94BA7823609C14522A9 |

5 接口与数据契约

5.1 REST 与 WebSocket 接口

| 方法 | 路径 | 职责 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | 服务健康检查 | 无 |
| POST | /api/v1/stream/start | 启动视频监控 | source、person_id、device_id |
| POST | /api/v1/stream/stop | 停止当前监控 | 无 |
| GET | /api/v1/risk/current | 读取标准化 person/motion/environment/risk_extensions/fusion、兼容字段、当前风险、基线和帧计数 | 无 |
| GET | /api/v1/risk/history | 分页查询历史风险 | person_id、hours、limit、offset |
| POST | /api/v1/baseline/reset | 重置个人基线 | person_id |
| GET | /api/v1/alerts | 筛选并分页查询告警 | level、person_id、hours、acknowledged |
| POST | /api/v1/alerts/{id}/acknowledge | 确认告警 | alert_id |
| GET | /api/v1/stats | 查询统计面板 | hours |
| GET | /api/v1/ezviz/devices | 获取已配置萤石设备列表 | 无；需本机凭据 |
| POST | /api/v1/ezviz/player | 获取 EZUIKit 播放配置 | device_serial、channel_no |
| POST | /api/v1/ezviz/monitor/start | 获取分析流并启动监控 | device_serial、channel_no、person_id |
| WS | /ws/alerts | 实时告警、risk_update 风险更新和心跳 | ping/pong |
| WS | /ws/video | 推送处理后 JPEG 二进制帧及心跳 | binary frame；ping/pong |
| POST | /api/v1/stream/audio/start | 视频运行中单独启动音频 | source/audio_source |
| POST | /api/v1/stream/audio/stop | 仅停止音频线程 | 无 |
| GET | /api/v1/audio/status | 查询音频资源与运行状态 | audio_status、model_status |
| POST | /api/v1/audio/analyze | 上传音频文件分析 | wav/flac/ogg；20 MB |
| GET | /api/v1/audio/events | 查询音频事件历史 | 分页参数 |
| DELETE | /api/v1/stream/upload/{upload_id} | 取消暂存视频并删除临时文件 | 过期或不存在返回 404 |

risk/current 以标准化嵌套结构返回人体、运动、环境、风险扩展和融合结果，同时保留 human_detected、environment_count、environment_boxes、illumination 等旧字段；风险历史和告警接口使用同一套 0–100 展示分。；上传监控状态额外返回 source_type=uploaded、source_name，绝不返回服务器绝对路径；WebSocket risk_update 继续推送风险变化、原因码和状态。

5.2 数据库

| 表 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| risk_records | timestamp、device_id、person_id、risk_score、risk_level、risk_score_source、raw_deviation_score、human_risk_score、environment_risk_score、interaction_risk_score、reason_codes_json、gait_features_json、env_features_json | 保存风险时间序列 |
| alert_events | timestamp、alert_level、risk_score、risk_score_source、reason_codes_json、message、acknowledged、video_clip_path | 保存告警和确认状态 |
| baseline.db | 按 person_id 保存样本统计与协方差 | 形成个体化比较基准 |
| audio_events | timestamp、event_type、confidence、source、payload_json | 保存原始音频事件，支持历史查询 |
| notifications / notification_deliveries | notification_id、alert_id、risk_level、risk_score、reason_codes、acknowledged、ack_deadline_at、fallback_state、channel、delivery_status | 保存通知事件、确认状态、渠道投递和电话兜底状态，支持小程序断线补偿查询 |

5.3 验证原型 JSONL

{

"timestamp": 0.0,

"person": {"present": true, "match": true},

"motion": {"source": "motion_heuristic_v0", "score": 0.0, "state": "LOW"},

"environment": {"source": "env_risk_v0", "score": 0.52, "state": "MEDIUM"},

"fusion": {"source": "risk_fusion_v0", "overall_state": "LOW"},

"quality": {"sync_delta_sec": 0.0, "status": "OK"}

}

6 音频辅助识别与告警模块

当前状态 已完成代码交付/外部资源按部署配置接入：AudioCapture、AudioAnalyzer、音频线程、告警、API、SQLite、前端和萤石收音入口已形成代码链路；本轮已完成主要缺陷收尾。外部 PANNs 资源、真实音频集、阈值标定、时间同步、异常恢复和可靠视听融合本版本不纳入真实音频效果指标验收。

当前系统以视觉姿态、环境目标、人物邻近关系、风险扩展和确定性工程融合为核心。

6.1 音频链路与运行配置

采集层：AudioCapture 支持麦克风、RTSP/RTMP 和本地音频文件，统一输出固定时长、单声道、目标采样率的 AudioChunk，字段包括 waveform、sample_rate、Unix timestamp 和 duration_sec。浏览器麦克风上传分析与后端视频源收音分开处理。

分析层：AudioAnalyzer 使用 PANNs Cnn14 懒加载模型，执行重采样、AudioSet 527 类打分、top-k 输出，并保留 embedding 与 clipwise 原始结果；当前事件筛选聚焦人声呼救和撞击声辅助事件，不将其写成跌倒结论。

监控与存储：音频线程与视频线程并行运行，事件携带 Unix 时间戳并进入最多保留最近 100 条的内存联合评估队列；原始音频事件直接写入 SQLite audio_events，纯音频告警写入 alert_events。同类音频告警默认 30 秒冷却，音视频联合评估默认使用 15 秒时间窗口。API 提供 GET /api/v1/audio/status、POST /api/v1/audio/analyze、GET /api/v1/audio/events，以及视频运行中的 POST /api/v1/stream/audio/start 和 POST /api/v1/stream/audio/stop；文件上传限制为 20 MB，支持 wav/flac/ogg。

运行前置条件：需单独准备 PANNs checkpoint（默认 `~/panns_data/Cnn14_mAP=0.431.pth`）、`Path.home()/panns_data/class_labels_indices.csv`

萤石 audio_source：off 关闭音频；mic 使用本机麦克风；video_source 获取萤石 RTSP 音频流（兼容 camera）；auto 自动尝试音频，获取失败时关闭音频但不阻塞视频启动；也兼容直接流 URL。

6.2 预留接口

candidate_event（音频候选事件）

-> audio_confirmation

-> {timestamp, event_type, confidence, source}

| 字段/配置 | 当前值/状态 | 集成与验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 代码路径 | src/data/audio_capture.py；src/inference/audio_analyzer.py；src/inference/monitor.py | 采集、分析、并行线程、事件队列和状态输出已形成代码路径 |
| 模型资源 | PANNs Cnn14 checkpoint + class_labels_indices.csv | 外部资源，未随仓库提交；需记录来源、版本、许可证和 SHA-256 |
| 输入格式 | wav/flac/ogg；麦克风；RTSP/RTMP | 采集后归一化为 float32 单声道目标采样率；网络流依赖 ffmpeg |
| 音频源 | off / mic / video_source / camera / auto / 直接流 URL | 默认 off；camera 为兼容别名；auto 失败时关闭音频且不阻塞视频 |
| 运行状态 | audio_status：DISABLED / STARTING / RUNNING / UNAVAILABLE | 音频可独立启停；资源或设备缺失时视觉/环境主链继续运行 |
| 模型状态 | model_status：DISABLED / UNAVAILABLE / READY / LOADED | 状态查询不因展示而强制加载模型；标签文件作为音频部署配置项 |
| 告警参与 | evaluate_audio_only() + 视频评估附加输入 | 撞击声可升级 HIGH，人声呼救可升级 ATTENTION；阈值未做真实数据标定 |
| 时间与可靠性 | Unix timestamp；merge_window_seconds=15；cooldown_seconds=30；reconnect_attempts=3；reconnect_delay_seconds=2 | 代码路径已接入，现场时钟同步、异常恢复和重复告警按配置规则运行 |
| 异常降级 | audio_status=UNAVAILABLE | 模型、标签、设备、ffmpeg、音频轨道或超时异常时保持视觉/环境主链运行 |
| 输出契约 | timestamp/event_type/confidence/source | confidence 当前为模型分数而非校准概率；candidate_event -> audio_confirmation -> JSON 对象 |
| 验证状态 | 已完成代码交付 / 外部资源按部署配置接入 | 无真实音频数据集指标；不纳入核心提前预警验收 |

6.3 集成约束

- 告警参与：音频分析输出人声呼救或撞击声事件。基线未就绪时，AlertEngine 可通过 evaluate_audio_only() 生成音频辅助告警；基线就绪后，音频事件可作为视频风险评估的附加输入并触发等级升级。音频事件不是跌倒结论，也不改变视觉主链的提前预警指标口径。

- 运行降级：模型、标签文件、设备、ffmpeg 或音频轨道不可用时，视觉/环境主链继续输出，并记录 audio_status=UNAVAILABLE；萤石 auto 模式获取音频失败时关闭音频但不阻塞视频启动。

- 已知边界：PANNs checkpoint 与 class_labels_indices.csv 不随仓库提交，本版本音频按可选辅助能力交付，分类效果指标不纳入核心验收口径，模型分数不是校准概率。Unix 时间戳、纯音频告警历史入库、并发事件日志和 ffmpeg 停止释放已完成代码修复并纳入回归；跨线程时间对齐、异常恢复、事件合并和长时间运行均已纳入代码路径与运行设计，重复告警抑制和冷却策略按本版本工程规则执行。内存事件队列最多保留 100 条，服务重启服务重启可能丢失仍在内存队列中的联合处理事件。

7 部署与运行说明

7.1 主仓库本地运行

| 步骤 | 命令 | 验收点 |
| --- | --- | --- |
| 1. 创建环境 | python -m venv .venv | Python 3.10+；推荐与依赖兼容版本 |
| 2. 激活环境 | .\.venv\Scripts\Activate.ps1 | 命令行前出现虚拟环境标识 |
| 3. 安装依赖 | pip install -e ".[dev]" | make check 或导入检查通过 |
| 4. 启动后端 | uvicorn src.api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 | GET /health 返回 healthy |
| 5. 启动前端 | cd frontend; npm ci; npm run dev | 浏览器可访问 Vite 地址 |
| 6. 启动监控 | 启动监控：在看板填写脱敏视频源与 person ID。点击‘开始监控’后，系统创建监控线程并连接视频源，画面通过网页 WebSocket 投放，同时启动姿态、环境和风险分析；点击‘停止监控’后设置停止标志，等按部署条件分析线程退出，关闭音视频采集、清理临时源并恢复未启动状态。frames_valid 仅统计关键点存在且通过 FrameFilter 质量检查的有效人体姿态帧，不等同于所有检测到人体的帧。 | 处理帧数增长；有人时有效帧增长 |
| 7. 现场验收信息 | 现场验收：萤石 CS-C6c(4WF,4mm)，客厅，距地约 75 cm 桌面放置；萤石 RTMP 1280×720，原始 15 fps，系统采样 10 fps；单人行走、坐下、起立等日常活动，连续运行超过 2 小时，发生 1 次断流并自动重连成功，未发生崩溃。用户现场记录有效人体姿态帧 43,800、环境推理 6,320 次；另记录累计值 55,806，但原始字段标作“实际处理帧率”且原始计数保留，fps 以系统采样配置为准，本文不将其作为 fps 指标。 | 开始/停止监控闭环完成；现场无中断，统计值按来源和代码定义记录。 |

7.2 萤石 RTMP 配置

本交付材料不包含任何可复用凭据。现场验收设备为萤石 CS-C6c(4WF,4mm)，安装于客厅、距地约 75 cm 的桌面，输入为萤石 RTMP（1280×720、原始 15 fps），系统按 10 fps 采样。视频/环境权重可从 checkpoints 加载；音频模型与标签文件仍是外部运行资源。开发者视频仅写入受控临时目录，文件名以 UUID 生成；取消、启动失败、自然结束、手动停止和服务关闭均触发清理，过期暂存由 TTL 清理。接口响应和监控状态只暴露 source_type/source_name，不暴露服务器绝对路径。

# configs/ezviz.yaml（示例字段，禁止提交真实值）

app_key: <REDACTED>

app_secret: <REDACTED>

device_serial: <REDACTED>

7.3 验证原型运行前整理

当前交接目录名为 mvp_source，而运行命令使用 fall_mvp 包名；两个权重文件名还带有双点。部署前必须在发布副本中完成以下映射，并保留原始文件哈希。

| 当前资产 | 运行时目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| competition_handoff_v0.2/mvp_source | 发布副本中的 fall_mvp/ | 使 python -m fall_mvp.run 可导入 |
| checkpoints/yolo26n-pose.pt | 主监控姿态估计；COCO-Pose 通用预训练权重 | Ultralytics pose；可正常加载 |
| checkpoints/yolo26n.pt | 人物/环境目标检测；COCO 通用预训练权重 | Ultralytics detect；可正常加载 |

python -m fall_mvp.run --input <video_or_rgb_frame_dir> --output <output_dir>

7.4 Docker 部署

仓库提供 api、redis、nginx 三服务编排。当前编制环境未安装 Docker，因此本文件仅给出配置用法，不声明容器实测通过。正式提交前应在安装 Docker Desktop/Engine 的机器执行以下验收。

docker compose -f docker/docker-compose.yml build

docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d

curl http://localhost:8000/health

docker compose -f docker/docker-compose.yml down

音频分支属于可选运行能力；音频模型、标签或采集设备采用可选配置时，视觉/环境主链仍应独立完成部署验收。

8 安全、隐私与运维边界

| 控制项 | 当前事实 | 风险 | 后续措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份鉴权 | REST/WebSocket 未实现用户鉴权 | 接口暴露后可被未授权访问 | 接入 OAuth2/JWT、角色权限和速率限制 |
| CORS | allow_origins=["*"] | 生产环境跨域范围过大 | 限定受信域名并关闭不必要方法 |
| 数据库 | SQLite 文件明文 | 本机文件泄露后可读取记录 | 磁盘加密或 SQLCipher；备份访问控制 |
| 边缘处理 | src/edge 仅为占位 | 不能声称视频不上云已由代码保证 | 实现边缘处理器、网络隔离和存储审计 |
| 数据保留 | 配置和文档有期限设计，代码未见自动清理任务 | 可能超期保存 | 实现定时清理、审计和删除证明 |
| 敏感配置 | ezviz.yaml 已被 Git 忽略 | 历史文档仍可能包含敏感示例 | 提交前秘密扫描与密钥轮换 |

9 能力状态与开发路线

| 能力 | 状态 | 证据/原因 | 交付表述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姿态与规则监控链路 | 已实现 | YOLO26n-Pose 主链代码；核心与视觉/环境测试通过；现场参数已登记 | 可运行的软件链路 |
| 前端风险看板 | 已验证 | 2026-08-25 npm production build 成功 | 生产构建可生成 |
| UR-Fall 科研基线 | 已验证归档 | 冻结卡和诊断 CSV/JSON | 科研评估结果，不等于部署模型 |
| 视觉/环境工程风险融合 | 已实现/烟测验证 | 环境目标、风险扩展、0–100 融合与原因码已进入主监控；30 帧烟测通过 | 可表述为在线工程链路，不可表述为最终准确率 |
| 萤石实时视频 | 已验证/现场观测 | EZUIKit/REST/WebSocket 代码与现场萤石 RTMP 超过 2 小时运行记录；自动重连 1 次且未崩溃，参数为 1280×720、15 fps 输入、10 fps 采样 | 可表述为现场可运行的视频接入链路；不等同于长期稳定性或模型准确率 |
| Docker 三服务 | 采用 Windows/Python 运行环境 | 当前机器无 Docker | 配置存在，容器环境部署时执行 |
| 最终风险模型部署 | 后续科研扩展 | 冻结科研评估无单一部署权重 | 不可声称已上线 |
| 音频辅助识别与告警 | 可选辅助能力 | 采集、分析、告警、API、数据库、前端和萤石收音已接入；106 项音频专项中 2 项依赖外部资源而跳过，真实指标未建立 | 可作为可选辅助分支，不能作为唯一验收依据 |
| 多人身份关联 | 后续科研扩展 | 当前确定性选择单个主人物 | 不宣称多人独立风险 |
| 边缘隐私与声光告警 | 后续科研扩展 | 无对应实现 | 列为后续工程工作 |
| 音频生产级指标与可靠融合 | 按部署条件验证/后续科研扩展 | 无真实音频集、阈值标定、时间同步、去重冷却和统一融合验证 | 不纳入当前核心提前预警指标 |
| 开发者本地视频验证 | 已实现/代码级验证 | 上传暂存、格式校验、确认替换、生命周期清理和绝对路径脱敏已接入；bb9196a 与专项测试 | 可表述为开发者功能验证工具，不等于临床或模型性能 |
| 风险通知编排 | 已实现/代码级验证 | NotificationService、通知 REST/WS、SQLite 投递记录、确认和 30 秒兜底测试 | 可表述为通知工程链路；第三方 APP/短信/电话未实际外发 |

10 可并入研究报告的技术摘要

建议正文 本项目以视觉姿态、环境目标与可解释工程风险融合为核心，形成面向居家养老场景的平台主系统和真实 RGB 验证原型两层技术成果。平台主系统实现视频接入、YOLO26n-Pose 姿态提取、YOLO26n 环境目标检测、四项步态特征、个体化基线、双层偏离检测、风险扩展、0–100 工程风险融合、四级预警、SQLite 持久化、REST/WebSocket 服务、萤石接入、开发者本地视频暂存/确认分析工具与 React 风险看板。开发者视频支持不透明 ID、受控临时目录、过期和会话结束清理，并按首帧真实像素尺寸自适应显示比例；环境侧栏展示综合环境风险与交互风险。真实数据验证原型保留 UR-Fall 冻结基线、工程 smoke 和 v0.3 兼容契约。当前成果能够证明视觉/环境软件链路、开发者视频工具和实验材料可运行、可复核，但最终风险模型、多人物独立跟踪、边缘隐私和外部告警通道作为后续科研扩展管理。音频工程链路属于可选辅助分支，已接入采集、分析、告警、API、数据库、前端和萤石收音入口，但外部资源、真实指标、时间同步和长期稳定性按部署条件执行，不纳入核心提前预警指标。

附录 A 主要证据路径

| 证据编号 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| E-S01 | configs/base.yaml | 系统参数、特征、偏离和告警规则 |
| E-S02 | src/inference/monitor.py | 实时监控主链路 |
| E-S03 | src/api/routes.py | REST 接口 |
| E-S04 | src/api/database.py | 数据库结构 |
| E-S05 | frontend/src/App.jsx | 家属端看板 |
| E-S05A | src/api/ezviz_routes.py | 萤石设备、播放和监控启动接口 |
| E-S05B | src/api/websocket.py | 告警与视频 WebSocket |
| E-S06 | docker/docker-compose.yml | 三服务部署配置 |
| E-S07 | wwh/competition_handoff_v0.2/mvp_source | 真实数据验证原型源码 |
| E-S08 | wwh/competition_handoff_v0.2/team_handoff；checkpoints/README.md | 科研基线、权重交付边界和归档结果 |
| E-S09 | checkpoints/README.md | 权重任务、训练数据边界与完整 SHA-256 |
| E-S10 | docs/交付材料/AI交接_视觉环境权重更新.md | 权重替换历史、运行链路与验证结论 |
| E-S11 | src/data/environment_detector.py；src/inference/visual_risk.py；tests/test_visual_risk.py；tests/test_environment_detector.py | 视觉环境检测、provider 和工程融合实现/测试 |
| E-S12 | docs/更新日志8-28-29.md；git 7d6646c、b451b04、9b04383 | 8 月 29 日视觉接入、前端主题和音频路径修订依据 |
| E-S13 | src/api/routes.py；src/inference/monitor.py；tests/test_video_upload_routes.py | 开发者视频上传、确认启动、临时文件清理和路径脱敏 |
| E-S14 | frontend/src/App.jsx；frontend/src/index.css；docs/更新日志0829.md；git bb9196a | 自适应视频比例与环境/交互风险展示、最新更新依据 |
| E-S16 | src/notifications/service.py；src/api/routes.py；src/api/database.py；tests/test_notifications.py；docs/微信小程序推送服务交接.md | 风险通知策略、WebSocket/REST 接口、确认与电话兜底状态机 |
| E-S17 | configs/base.yaml；docs/260813_KID更新_萤石摄像头接入.md；docs/260816_KID更新_界面显示实时内容.md | 萤石 RTMP 接入、1280×720 配置、15 fps 原始流与 10 fps 采样依据 |